辅助装配系统

预验收大纲

设备名称：          辅助装配系统

出厂编号：

设备型号：

成飞公司：

180厂：

成都忠信机电技术有限公司：

# 目  录

目  录	2

1 验收总则	3

1.1 验收目的	3

1.2 验收范围	3

2 验收依据	3

3 验收组织与职责	3

3.1 验收组织架构	3

3.2 各方职责	3

4 验收内容	4

4.1 供货范围	4

4.2 性能指标	6

5 交付资料	22

验收总则

验收目的

验证本套成品辅助装配系统的功能、性能、安全性、一致性及配套资料是否符合招标文件、投标文件、技术协议相关标准要求，确认设备可稳定满足航空产品背部区域大质量成品吊装与装配作业需求，特制定本大纲。

验收范围

本大纲覆盖整套成品辅助装配系统全范围验收，包括：背部装配运载模块、背部装配举升模块、背部装配引导控制模块、背部装配末端执行器和控制系统五大核心部件。

验收依据

本次验收严格基于双方签订的编号为【司技改-25-1-A22-0287】的《采购合同》，以经甲方确认的详细设计方案、三维模型及详细设计评审纪要为依据，同时《GJB1132-1991 飞机地面保障设备通用规范》和《GB/T 3811-2008 起重机设计规范》设计安全标准，并结合出厂测试报告、全套图纸资料及产品合格证等交付物，对设备的完整性、功能性、安全性及技术指标符合性进行全面验证。

验收组织与职责

验收组织架构

由甲方（牵头成立验收小组，乙方全程配合，根据项目需求增设第三方监理/检测机构参与验收。

各方职责

- 甲方：负责组织验收工作，审核验收方案与验收资料，确认验收测试项点与结果，监督不合格项整改，最终签署验收报告。

- 乙方：负责提前提交全套验收资料，完成设备调试与自检，配合现场全流程验收测试，对验收中发现的不合格项按期完成整改，全程提供技术支持与操作说明。

- 第三方机构：对争议项进行专业检测，出具权威检测报告，作为验收判定依据。

验收内容

验收将围绕系统组成、各模块功能参数、控制系统及文件交付等方面展开，具体如下：

供货范围

| 序号 | 项目 | 技术要求 |  |  |  |  | 检验方法 | 检验结果 | 备注（对应供货要求条款号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |  |  |  |
| 1 | 背部装配运载模块 | 尺寸：约为3000mm×3000mm×790mm。 速度：低速10mm/s；中速50mm/s；高速100mm/s。 驻车功能：四周具有驻车机构增加整体稳定性。 续航行程：满载≥2km。 防护：激光雷达、防碰撞条、急停 | 忠信 | / | 1 | 台 | 现场核对实物，对运载附件运行检测，运行速度用秒表卷尺进行测量、外观尺寸用卷尺进行测量；续航行程、充电时长提供第三方检测报告。 |  | 供货要求2.2.1 |
| 2 | 背部装配举升模块 | 举升最高装配面离地距离最高可达4600mm，设备最高点离地距离7900mm。 旋转角速度±170°，调节分辨率≤0.1° 升降速度：0-15mm/s可任意设定，旋转速度0-2°/s可任意设定。 伸缩平衡臂最大臂展距离6500mm。 伸缩速度：0-15mm/s可任意设定。 额定负载：举升模块最大臂展处额定负载220＋δkg（δ为引导控制＋末端执行器重量） | 忠信 | / | 1 | 台 | 现场核对实物，对举升模块检测，运行速度用秒表卷尺进行测量、升降伸缩行程用卷尺进行测量；额定负载及分辨率提供第三方检测报告。 |  | 供货要求2.2.2 |
| 3 | 背部装配引导控制模块 | 有效行程：XY轴≥220mm，Z轴≥180mm。AB轴≥30°，C轴≥34° Z轴运动直线度、定位精度和重复定位精度0.2mm | 忠信 | / | 1 | 台 | 提供第三方检测报告。 |  | 供货要求2.2.3 |
| 4 | 背部装配末端执行器 | 数量：15套 承载能力大于220kg 配备安装夹具快速装配接口。 | 忠信 | / | 1 | 套 | 现场核对实物工装数量和快换接口，承载能力提供第三方检测报告。 |  | 供货要求2.2.5 |

性能指标

| 序号 | 项目 | 技术协议 | 检验方法 | 检验结果 | 对应供货需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术需求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术需求 | 针对航空背部装配需求，本方案提出了一套平衡吊辅助装配系统，该系统采用类似平衡吊的构型设计，负责大质量成品的吊装和装配作业，主要由背部装配运载模块、背部装配举升模块、背部装配引导控制模块、背部装配末端执行器等部分组成。 | 现场查看整体构型，确认系统为平衡吊构型，四大核心模块配置齐全、安装连接到位；现场空载及额定负载状态下，测试系统吊装、装配全流程动作 |  | 2.1 |
| 背部装配运载模块 |  |  |  |  |  |
| 2 | 背部装配运载模块 | 部件1为背部装配运载模块，能够搭载辅助装配系统所有部件，并实现全向精准移动功能，进行直线、横向、斜向行驶及原地旋转等多模态运动 | 现场操作设备，分别测试直线、原地旋转、斜向行驶全行程动作，观察运行状态，记录动作完成情况 |  | 2.2.1.1 |
| 3 |  | 集成高容量可充电磷酸铁锂电池组，能满足温度25℃条件下成品辅助装配系统行程2Km以上。所选用的磷酸铁锂电池具备UN38.3认证，以确保其在实际应用中的安全性、可靠性和符合性。 | 查验电池UN38.3认证证书、规格参数文件；续航行程查看第三方检测报告 |  | 2.2.1.2 |
| 4 |  | 背部装配运载模块行进控制时，装置具有触摸屏与遥控两种驱动方式，遥控模式及外观会与成飞公司协商确认，遥控器与行进装置采用有线方式连接。 | 现场查验遥控器与行进装置的连接形式；分别操作触摸屏、有线遥控器，测试两种驱动方式均可正常实现运载模块的全功能行进控制 |  | 2.2.1.3（1） |
| 5 |  | 背部装配运载模块底盘安装的差速舵轮和控制系统，该配置可实现精准的直线行驶偏差控制与微调，以使行进装置具有全向移动功能，可进行直线行驶、横向行驶、原地旋转、斜向行驶等。 | 现场操作设备，分别测试直线、原地旋转、斜向行驶全行程动作，观察运行状态，记录动作完成情况 |  | 2.2.1.3（2） |
| 6 |  | 系统提供低速（10mm/s）、中速（50mm/s）和高速（100mm/s）三档速度，分别适用于不同精度要求的装配任务。在负载状态下，速度自动限制在低速或中速，确保稳定性和安全性。 | 空载状态下，分别设置低速、中速、高速三档模式，查看运行情况；额定负载状态下，测试系统速度控制逻辑，查看是否限制运行速度 |  | 2.2.1.3（3） |
| 7 |  | 其尺寸经详细设计后以三维模型形式提交成飞公司进行干涉检查，确保与系统其他部分协同作业时的精准适配性，干涉检查确认后我方将开展详细方案及评审；如果检查发现干涉问题，我方承诺将严格依据成飞公司反馈进行修改，直至满足设计要求。 | 查验设计图纸、三维模型提交记录、干涉检查确认 |  | 2.2.1.3（4） |
| 8 |  | 在背部装配运载模块两侧设计了坚固可靠的驻车支撑装置，增加设备的接触面积，降低地面压力，增加结构整体稳定性，实现高稳定性辅助装配作业，提升大负载装配工况下的机构抗倾覆稳定性。 | 设备停稳后展开驻车支撑，测试额定负载装配状态下的驻车稳定性 |  | 2.2.1.3（5） |
| 9 |  | 运载模块配备卷线器，其线缆长度不少于40米，具备自锁功能，极限长度处有明显极限标示 | 现场拉拽线缆实测长度，测试自锁功能，检查极限标示设置情况 |  | 2.2.1.3（6） |
| 背部装配举升模块 |  |  |  |  |  |
| 10 | 背部装配举升模块 | 背部装配举升模块主要由立柱升降旋转机构（部件1）和伸缩平衡臂机构（部件2）组成，用于实现成品大范围升降、旋转和定位的功能。 | 现场查验确认举升模块两大部件配置齐全；现场操作设备，测试升降、旋转、定位全行程动作 |  | 2.2.2.1 |
| 11 |  | 立柱升降旋转机构的举升最高装配面离地距离值不低于4500mm，设备最高点离地距离值小于8000mm | 现场操控举升模块到达最高极限位置，使用卷尺测量夹具连接面中心点距离以及设备整体高度 |  | 2.2.2.2 |
| 12 |  | 旋转机构在伺服旋转电机的配合下可实现高精度-170°~170°范围旋转以及旋转过程中保持0.1°的定位精度。 | 查看第三方检测报告 |  | 2.2.2.3 |
| 13 |  | 升降回转驱动部分采用汇川伺服电机和减速机，配合高精度滚珠丝杠和齿轮传动系统，升降速度可在0-15mm/s范围内任意设定，旋转速度可在0-2°/s任意设定，且运行过程中平稳无抖动，同时升降和旋转驱动保特止常稳定，举开到位时姿态可以稳定保持。 | 分别设定不同速度参数，实测升降、旋转、缩展速度，观察运行过程有无抖动，停止后姿态是否稳定 |  | 2.2.4 |
| 14 |  | 立柱升降旋转机构的底部安装板与背部装配运载模块连接处通过双重螺栓连接加固，保证运行过程中的稳定性和足够的承载能力，基节作为整体结构的基准框满焊连接，焊缝饱满度符合GB/T19418一级焊缝标准，确保足够的承载力和稳定性 | 查验第三方出具的刚强检测报告 |  | 2.2.2.5 |
| 15 |  | 伸缩平衡臂具备吊装机械臂开展和收缩功能，并且最大臂展距离为6500mm（满足大于6000mm） | 现场操作伸缩平衡臂，测量最大臂展长度 |  | 2.2.2.6 |
| 16 |  | 伸缩平衡臂机构缩展速度可以在0-15mm/s范围内任意设定，并且在运行过程中平稳无抖动，其中缩展驱动保持正常稳定且臂展到位时姿态可以稳定保。 | 分别设定不同速度参数进行操作，观察运行过程有无抖动，停止后姿态是否稳定 |  | 2.2.2.7 |
| 17 |  | 背部装配举升模块的结构强度、材料和金属结构件等需满足GB/T3811标准的载荷计算要求和力学性能要求，焊接质量需达到标准。需提供刚强度和力学分析报告； | 查看详细设计方案/第三方检测报告 |  | 2.2.2.8 |
| 18 |  | 背部装配举升模块在最大臂展距离处的额定负载（即200+δKg（其中δ表示引导控制及夹持装置自身重量）下能正常起降、旋转和缩展作业，无异 常变形和振动； | 查验力学仿真分析报告；最大臂展状态下，夹具末端施加 220Kg额定负载，观察有无变形、振动、异响 |  | 2.2.2.9 |
| 背部装配引导控制模块 |  |  |  |  |  |
| 19 | 背部装配引导控制模块 | 背部装配引导控制模块承载能力：最大臂展距离处的负载大于200+δKg(其中δ表示夹持装置自身重量) | 查验力学仿真分析报告；夹具末端施加额定负载，观察有无变形、振动、异响 |  | 2.2.3.1 |
| 20 |  | 在本方案中所选的多自由度调姿平台机构性能参数能够满足背部装配引导控制模块所需的6自由度引导控制能力，通过MATLAB软件对多自由度调姿机构进行运动学仿真分析，分别从多自由度调姿机构的X轴，Y轴，Z轴，A轴（沿X轴方向旋转），B轴（沿Y轴方向旋转），C轴（沿Z轴方向旋转）进行运动学仿真分析，结果如下：即：X轴（实际为220mm）≥200mm，Y轴（实际为220mm）≥200mm，Z轴（实际为180mm）≥120mm，A 轴（沿X轴方向旋转，实际为30°）≥20°，B轴（沿Y轴方向旋转，实际为30°）≥22°，C 轴（沿Z轴方向旋转，实际为34°）≥20°。满足背部装配引 导控制模块对多自由度调姿机构各直线运动轴设计指标，因此所选背部装配引导控制模块的多自由度调姿机构具备6自由度引导控制能力，用以实现成品的多自由度姿态调整。各方向的直线度、定位精度、重复定位精度分别可达0.2mm。 | 查看第三方检测报告 |  | 2.2.3.2 |
| 21 |  | 背部装配引导控制模块具备6自由度运动解算能力，即空间运动路径位置可解算为X轴、Y轴、Z轴、A轴、B 轴和 C 轴的运动参数，需提供成品辅助装配系统的运动解算模型和运动仿真分析报告。 | 现场操作设备/查验运动学仿真分析报告、运动解算模型文件 |  | 2.2.3.3 |
| 22 |  | 背部装配末端执行器的每个末端具备柔顺机构，能够通过自身的弹性变形，缓冲这些瞬间的冲击力，避免刚性碰撞对末端执行器、被装配物体造成损伤，提高装配过程的安全性和可靠性。同时被动柔顺机构还能实现人工手动操作，能够根据自适应轴部件位置发生移动或旋转姿态改变，实现成品位移及角度的微调整。 | 现场测试被动柔顺机构微调功能，验证位移、角度调整的平顺性 |  | 2.2.3.4 |
| 23 |  | 最后我方在详细设计完成后，将三维模型提交至买方。买方进行干涉检查确认后方可开展制造过程。若发现存在干涉，我方能按买方要求响应和修改。 | 查验三维模型提交记录、干涉检查确认文件 |  | 2.2.3.5 |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |
| 24 | 控制系统 | 采用符合工业标准的380V±10%的380AC工业插头接入市电 | 查验电气元器件规格书 |  | 2.2.4.1.1[1] |
| 25 |  | 电气控制：[2]工作环境温度：-20°C~+50℃; | 查看第三方检测报告 |  | 2.2.4.1.1[2] |
| 26 |  | 电气控制：[3]工作环境湿度：不大于80%; | 查看第三方检测报告 |  | 2.2.4.1.1[3] |
| 27 |  | 电气控制：[4]海拔与自然环境：0～3500m且存在较大风沙 | 查看第三方检测报告 |  | 2.2.4.1.1[4] |
| 28 |  | 本成品辅助装配系统专为复杂航空工业环境设计，具备市电与电池双模式供电，可在装配和运载两种状态下灵活切换，在装配状态下采用市电模式，运载状态下采用电池模式。 | 现场测试两种供电模式的切换功能 |  | 2.2.4.1.1[5] |
| 29 |  | 本成品辅助装配系统控制器、驱动单元、伺服电机、触摸屏、手持操作单元等核心部件均采用国产主流品牌。 | 查验辅助装配系统核心部件的选型清单，确认均为国产主流品牌 |  | 2.2.4.1.1[6] |
| 30 |  | 电气控制：[7]运动轴部件：传动系统采用伺服电机、减速器、滚珠丝杠传动实现直线移动（若涉及）。行程两端极限位置装有可靠限位行程开关和防撞块，保证系统工作的安全性；密封保证整洁美观，采用全封闭拖链牵引和保护管路、线缆（若涉及 | 现场查看传动机构、限位装置、防尘密封结构的配置情况，测试软、硬限位功能，验证防护效果 |  | 2.2.4.1.1[7] |
| 31 |  | 电气控制：[8]成品辅助装配系统需具备接地保护、过载、漏电保护等安全保护功能，所有电气柜、箱、发热、危险部件均增加符合电气安全规范标准的提示标签；所有线路、管路具备防护装置 | 现场查验安全标签、线路防护情况 |  | 2.2.4.1.1[8] |
| 32 |  | 成品辅助装配系统采用手持机交互操作，通过软件编程设置互锁逻辑，同时在硬件电路中添加互锁继电器实现控制器和操作单元互锁，即：当固定控制器处于工作状态时，软件禁止手持操作单元发送控制信号，硬件电路切断手持操作单元与控制器的控制连接线路；反之，手持操作单元获取控制权时，固定控制器同样被锁定，防止操作冲突引发设备故障与安全事故。 | 现场分别测试固定触摸屏、手持操作单元的全功能控制，验证两者互锁逻辑 |  | 2.2.4.1.1[9] |
| 33 |  | 急停装置：在成品辅助装配系统四周合理布置红色自锁式急停装置，背部装配引导控制模块、夹持装置、背部装配运载模块的急停信号串联互锁，紧急情况下一键制动整个系统。 | 现场查验急停装置的数量、安装位置、外观标识；分别按下各急停按钮，验证系统紧急制动功能、串联互锁逻辑 |  | 2.2.4.1.1[10] |
| 34 |  | 电气控制：[11]背部装配引导控制模块急停应和夹持装置的急停信号、背部装配运载模块急停信号串联互锁 | 现场查验急停装置的数量、安装位置、外观标识；分别按下各急停按钮，验证系统紧急制动功能、串联互锁逻辑 |  | 2.2.4.1.1[11] |
| 35 |  | 背部装配运载模块的四周易碰撞区域配备了灵敏的安全触边传感器，这些触边在受到轻微碰撞力时，会立即触发设备停止前进，从而避免对障碍物或人员造成伤害。防碰撞保护：在易干涉碰撞部位安装防碰撞条，受力变形后触发报警信号，控制器接收到信号后立即控制设备停止 | 现场模拟碰撞场景，测试防碰撞条的触发灵敏度，验证报警及停机功能 |  | 2.2.4.1.1[12] |
| 36 |  | 在升降组件和伸缩臂组件的驱动电缸上设置起升限位器、行程限位器；同时，在引导控制模块末端设置一组力传感器，用于测量末端载荷，且显示于控制显示屏，当超载时运行保护程序，设备锁定，启动声光电报警并给出提示。 | 现场查验各类传感器安装情况，测试限位、超载保护功能，验证载荷显示、报警及锁定逻辑 |  | 2.2.4.1.1[13] |
| 37 |  | 上位机系统配备4个Intel干兆网口硬件接口，严格遵循成都飞机工业（集团）有限责任公司企业标准设备数据采集规范(Q/CACPS2070302TY005）确保设备与企业专用网络稳定、安全连接，实现数据集中管理与监控。 | 现场查验网口配置，并测试网络接入功能 |  | 2.2.4.1.2[1] |
| 38 |  | 主控制器系统提供永久授权的 OPCUASERVER（或MODBUSTCP、NC-Link)数据服务功能，提供详细数据配置手册与关键参数表，实现设备与企业信息化系统无缝对接。 | 查验数据服务功能永久授权证明；核对配置手册、参数数据表完整性；测试数据对接功能 |  | 2.2.4.1.2[2] |
| 39 |  | 成品辅助装配系统软件能够实现位姿调节机构的调节操作、实现安装设备各运动轴单独控制及微引导控制功能；完成装配过程中设备运行情况，并为作业人员提供工作模式选择，即电动模式或人工点动模式 | 现场测试单轴单独控制、模式切换功能 |  | 2.2.4.1.2[3] |
| 40 |  | 采集安全防护传感器信息，完成安装作业过程防护报警控制功能，全面监控位姿调节机构的运行状态，确保过程的稳定可靠。需具有显示功能，能够实现各轴的运动控制等信息显示，显示系统运行状态（包括实时运行位置、碰撞检测信号数据等并进行保护） | 现场模拟各类异常工况，测试报警触发、信息显示、声光提醒、记录功能 |  | 2.2.4.1.2[4] |
| 41 |  | 单轴可步进移动，步进值（0.5mm-5mm）可任意设定 | 查看第三方检测结果 |  | 2.2.4.1.2[5] |
| 42 |  | 系统自动记录操作指令，以文件形式存储于特定文件夹，记录内容涵盖各轴移动指令、位置值、步进指令时的移动步长、开/关机时间、报警信息、传感器/急停等报警信息、系统总使用时长等 | 现场进行操作、模拟报警，并查验系统是否完整记录相关信息 |  | 2.2.4.1.2[6] |
| 43 |  | 操作界面依据现场作业人员使用习惯进行设计，采用简洁直观的布局与图标，在制造和试用期间根据反馈及时优化，确保操作便捷高效。 | 现场查验 |  | 2.2.4.1.2[7] |
| 44 |  | 显示屏实时展示速度、电池电量、载荷状态、当前任务位置姿态及系统诊断信息等，方便操作人员随时了解模块运行状态并进行调整维护。 | 现场查看显示屏 |  | 2.2.4.1.2[8] |
| 背部装配末端执行器 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 末端夹具部分的设计能够让末端装配执行器可以依据成品外形、尺寸等信息设计相应的夹持装置。设计适应矩形体（电控柜）、旋转体（作动器）、曲面（舱盖）、舱座等工件的工装，数量不少于15种。 | 现场核对工装种类、数量 |  | 2.2.5.1（1） |
| 46 |  | (2)承载能力：夹持装置结构满足至少200Kg负载重力作用下保持良好的刚性、稳定性。 | 查看第三方检测报告 |  | 2.2.5.1（2） |
| 47 |  | 末端执行结构与引导控制模块间采用通用型快换接口，确保不同末端执行模块间能够快速。依靠旋钮螺母的便捷操作特性，工作人员可快速拧松/拧紧螺母，完成末端夹具的更换 | 现场查验快换接口 |  | 2.2.5.1（3） |
| 48 |  | 按照买方要求开展夹持装置详细设计，在详细设计完成后，将三维模型提交至买方。买方进行干涉检查确认后方可开展制造过程。若发现存在干涉，我方能按买方要求响应和修改。 | 查验设计图纸、三维模型提交记录、干涉检查 |  | 2.2.5.1（4） |
| 其他技术要求 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 我方完成设计后，会组织召开详细设计评审，评审会有成飞公司相关人员参与，评审时提供详细设计方案/详细设计计算说明书、各部件详细设计装配图、原理图等里评审资料纸质版及电子版，及通过评审后方可制造。 |  |  | 2.3.3 |
| 50 |  | 终验收时，我方提供全套图纸（可编辑电子版和纸质版），提供的资料包括但不限于：总装图、部件装配图、零件图、液压/真空/气动原理图（若涉及）、系统源代码、材料成件清单、电气原理图、接线图及引导控制系统完整装配数模，保证图纸与实物相符，我方保证整个系统不设置任何密码。 | 现场检验 |  | 2.3.4 |
| 51 |  | 设备外观颜色将根据成飞公司要求协商确定 | 现场核对设备颜色 |  | 2.3.5 |
| 52 |  | 设备会配备铭牌，将明确标注设备名称、型号规格、生产厂家、出厂编号、出厂日期、行程参数、最大载重、最大离地高度、最大倾斜角度等关键信息。其中，设备名称及型号规格将严格符合合同及相关技术协议的要求。 | 现场查验铭牌内容 |  | 2.3.6 |
| 53 |  | 我方会提供引导控制装置中各坐标轴方向标识牌、警示标示并贴于系统适当位置。 | 现场查验标识牌、警示标示的设置情况 |  | 2.3.7 |
| 54 |  | 上位机系统配备4个Intel千兆网口硬件接口，严格遵循成都飞机工业（集团）有限责任公司企业标准设备数据采集规范（Q/CACPS2070302TY005），确保设备与企业专用网络稳定、安全连接，实现数据集中管理与监控。主控制器系统提供永久授权的OPCUA SERVER（或MODBUSTCP、NC-Link）数据服务功能，提供详细数据配置手册与关键参数表，实现设备与企业信息化系统无缝对接。我方会提供配置说明手册、设备数据变量表以及控制系统拓扑图 | 现场查验网口配置数量 |  | 2.3.8 |
| 55 |  | 成品辅助装配系统需配备电动举升工作梯（四周设置安全围栏）方便维修，成品辅助装配系统和重载吊装装置都配备防尘保护罩。 | 现场查验电动举升工作梯 |  | 2.3.9 |
| 56 |  | 本方案中涉及的电机等设备选用符合一级能效 | 查验电机能效等级证书 |  | 2.5.1 |
| 57 |  | 成品辅助装配系统的电力总功率经计算不超过15Kw，同时成品辅助装配系统安装/数字型电能表。 | 现场查验数字电能表安装及总功率 |  | 2.5.2 |

交付资料

| 序号 | 名称 | 数量 | 检验结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纸质版方案 |  |  |  |  |
| 1.1 | 装箱单 | 1套 |  |  |
| 1.2 | 合格证（质保书、质量证书、检测报告、履历本） | 1套 |  |  |
| 1.3 | 出厂精度（几何、定位）检测报告（检测记录） | 1套 |  |  |
| 1.4 | 出厂验收试验报告 | 1套 |  |  |
| 1.5 | 机械装配图、部件图、原理图 | 1套 |  |  |
| 1.6 | 电气原理图、接线图、布局图 | 1套 |  |  |
| 1.7 | 使用维护说明书 | 1套 |  |  |
| 1.8 | 维护保养和安全技术操作规程 | 1套 |  |  |
| 1.9 | 设备点检维护标准 | 1套 |  |  |
| 1.10 | PLC编程手册、PLC控制程序 | 1套 |  |  |
| 1.11 | 系统操作维修手册 | 1套 |  |  |
| 1.12 | 变频器、伺服驱动器参数表及手册 | 1套 |  |  |
| 1.13 | 外购元器成件清单、使用维修说明书和制造厂家名称、地址、网址及定货号 | 1套 |  |  |
| 1.14 | 主要成品、元器件清单、合格证或质量证明文件 | 1套 |  |  |
| 1.15 | 详细设计方案 | 1套 |  |  |
| 1.16 | 详细设计评审纪要、签到表 | 1套 |  |  |
| 1.17 | 安装调试计划、安装调试总结 | 1套 |  |  |
| 1.18 | 培训大纲及报告 | 1套 |  |  |
| 1.19 | 调试大纲 | 1套 |  |  |
| 1.20 | 终验收纪要、签到表 | 1套 |  |  |
| 1.21 | 技术总结报告 | 1套 |  |  |
| 1.22 | 预验收纪要、签到表 | 1套 |  |  |
| 电子资料 |  |  |  |  |
| 2.1 | PLC控制程序（带中文或英文注释） | 1套 |  |  |
| 2.2 | 人机界面（HMI）程序 | 1套 |  |  |
| 2.3 | 设备三维数模 | 1套 |  |  |
| 2.4 | 设备图纸电子版 | 1套 |  |  |
| 2.5 | 维护保养和安全技术操作规程 | 1套 |  |  |
| 2.6 | 产品实物外观图 | 1套 |  |  |